IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

CAMINO DE ACCESO – PROYECTO MINERO VICUÑA

1. Objetivo

Identificar los principales peligros y evaluar los riesgos asociados a la circulación de vehículos livianos y pesados a lo largo del camino de acceso al Proyecto Minero Vicuña, considerando las características topográficas, geológicas, climáticas y operacionales de los distintos tramos del recorrido.

La evaluación contempla especialmente las condiciones estacionales que pueden afectar la transitabilidad, visibilidad, estabilidad de los vehículos y condiciones de seguridad durante los desplazamientos.

Nota: Los niveles de riesgo indicados deberán ser considerados dinámicos y podrán modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas, estado real del camino, alertas operacionales y resultados de las inspecciones previas al traslado.

2. Identificación de peligros por tramo

| Tramo | Peligro / condición identificada | Riesgo asociado | Estacionalidad | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Km 0 – Km 20 | Arrastre de material por precipitaciones y escorrentías | Pérdida de adherencia, obstáculos sobre calzada, pérdida de control vehicular | Noviembre – marzo/abril | Medio |
| Km 20 – Km 30 | Derrumbes, desprendimiento de material y erosión | Obstrucción de calzada, reducción de plataforma, colisión, vuelco | Noviembre – marzo/abril | Alto |
| Km 30 – Km 45 | Barro, baja adherencia y pendientes pronunciadas | Pérdida de tracción, deslizamiento, inmovilización y pérdida de control | Noviembre – marzo/abril | Alto |
| Km 30 – Km 45 | Niebla/neblina | Visibilidad reducida y aumento del riesgo de colisión | Invierno | Medio |
| Km 45 – Km 60 | Cruces de cauces, crecidas y arrastre de material | Pérdida de plataforma, pérdida de estabilidad, atrapamiento | Noviembre – marzo/abril | Alto |
| Km 60 – Km 90 | Vientos intensos y material particulado | Reducción de visibilidad, pérdida de trayectoria | Todo el año / mayor incidencia invernal | Alto/Medio |
| Km 60 – Km 90 | Niebla/neblina y condiciones de altura | Reducción de visibilidad y disminución del rendimiento físico | Invierno | Alto |
| Km 90 – Km 100 | Acumulación de nieve y lenguas de nieve | Enterramiento, pérdida de tracción e inmovilización | Invierno | Alto |
| Km 90 – Km 100 | Cruce/presencia de animales | Colisión con fauna | Variable | Alto |
| Km 90 – Km 100 | Condiciones de altura | Fatiga, disminución del rendimiento y menor disponibilidad de oxígeno | Permanente | Alto |
| Km 100 – Km 120 | Nieve y viento blanco | Pérdida severa de visibilidad y desorientación | Invierno | Alto |
| Km 100 – Km 120 | Deshielo y barro | Pérdida de adherencia e inmovilización | Invierno / precipitaciones | Alto |
| Km 100 – Km 120 | Pendientes pronunciadas | Pérdida de tracción, deslizamiento y vuelco | Variable | Alto |
| Km 120 – Km 130 | Nieve y viento blanco | Pérdida de visibilidad y de referencia de la traza | Invierno | Alto |
| Km 120 – Km 130 | Vientos intensos | Material particulado, pérdida de visibilidad y estabilidad | Todo el año | Alto |
| Km 120 – Km 130 | Condiciones de altura | Fatiga y menor disponibilidad de oxígeno | Permanente | Alto |

3. Descripción técnica por tramo

Km 0 – Km 20

Peligro: Arrastre de material por precipitaciones.

Durante el período de precipitaciones, aproximadamente entre noviembre y marzo/abril, pueden generarse escorrentías superficiales con arrastre de sedimentos, piedras y material proveniente de sectores adyacentes a la traza.

La acumulación de material sobre la superficie de circulación puede generar reducción de la adherencia neumático-calzada, disminución de la capacidad de frenado y pérdida de estabilidad direccional.

Nivel de riesgo: MEDIO.

Medidas de control:

- Inspección previa del tramo.

- Control del estado de la calzada.

- Reducción de velocidad.

- Aumento de distancia de seguimiento.

- Comunicación de condiciones del camino.

- Suspensión de circulación ante condiciones que comprometan la transitabilidad.

Km 20 – Km 30

Peligro: Inestabilidad de taludes, derrumbes y erosión.

Las precipitaciones pueden generar procesos de erosión y desprendimiento de material desde los taludes hacia la calzada, produciendo obstrucciones parciales o totales y modificaciones en la plataforma de circulación.

La presencia de material sobre la vía incrementa el riesgo de colisión, pérdida de control, vuelco e inmovilización de vehículos.

Nivel de riesgo: ALTO.

Medidas de control:

- Inspección del tramo antes de la circulación.

- Monitoreo de taludes.

- Comunicación inmediata de desprendimientos.

- Respetar restricciones y velocidades establecidas.

- Mantener distancia de seguridad.

- No detenerse en sectores próximos a taludes inestables.

- Suspender el tránsito ante derrumbes o condiciones inseguras.

Km 30 – Km 45

Peligros: Barro, pérdida de adherencia y pendientes pronunciadas.

Durante la temporada de precipitaciones puede producirse acumulación de barro sobre la calzada, especialmente en sectores con pendientes.

La reducción de la adherencia puede provocar pérdida de tracción, deslizamiento, desplazamiento lateral, imposibilidad de ascenso y/o descenso e inmovilización de vehículos pesados.

Nivel de riesgo: ALTO.

Controles:

- Verificación de transitabilidad.

- Uso de vehículos/equipos adecuados a las condiciones.

- Reducción de velocidad.

- Evitar maniobras bruscas.

- Utilización de marchas adecuadas.

- Mantener distancia de seguridad.

- No intentar superar sectores con pérdida de tracción sin autorización.

Condición adicional: niebla/neblina

Durante el invierno pueden presentarse episodios de niebla o neblina que disminuyen la visibilidad y dificultan la identificación de obstáculos y vehículos.

Nivel de riesgo: MEDIO.

Controles:

- Circular con luces reglamentarias.

- Reducir velocidad.

- Incrementar distancia de seguimiento.

- Evitar adelantamientos.

- Detener la marcha en un lugar seguro cuando la visibilidad sea insuficiente.

Km 45 – Km 60

Peligro: Cruces de cauces y posibles crecidas.

La circulación por sectores asociados a cauces naturales puede verse afectada durante períodos de precipitaciones debido al incremento del caudal, arrastre de piedras y sedimentos y deterioro o pérdida parcial de la plataforma de circulación.

Nivel de riesgo: ALTO.

Controles:

- Verificación previa del estado de los cruces.

- Monitoreo meteorológico.

- Prohibición de atravesar cauces con caudal que supere los límites definidos por la operación.

- Respetar indicaciones del responsable de camino.

- No intentar cruzar un cauce sin autorización.

- Mantener comunicación permanente.

Km 60 – Km 90

Peligros: Viento intenso, material particulado, niebla/neblina y condiciones de altura.

La presencia de vientos puede generar material particulado en suspensión y reducción significativa de la visibilidad.

Durante el invierno pueden presentarse además nieblas y neblinas.

La condición de alta montaña puede generar menor disponibilidad de oxígeno atmosférico y contribuir a la aparición de fatiga, disminución del rendimiento y alteraciones en la capacidad de respuesta.

Nivel de riesgo: ALTO durante condiciones meteorológicas adversas / MEDIO en condiciones normales.

Controles:

- Monitoreo meteorológico.

- Verificación de visibilidad antes del desplazamiento.

- Reducción de velocidad.

- Uso de luces.

- Mantener comunicación.

- Realizar pausas según planificación.

- Suspender circulación ante visibilidad insuficiente.

Km 90 – Km 100

Peligros: Nieve, lenguas de nieve, presencia de fauna y condiciones de altura.

Durante el invierno pueden producirse acumulaciones de nieve y formación de lenguas o bancos sobre la traza, pudiendo reducir el ancho útil del camino y generar sectores de baja o nula transitabilidad.

Estas condiciones pueden producir pérdida de tracción, deslizamiento y enterramiento de vehículos livianos y pesados.

Se identifica además presencia potencial de animales sobre o próximos a la vía.

Nivel de riesgo: ALTO.

Controles:

- Inspección previa.

- Monitoreo de acumulación de nieve.

- Uso de vehículos/equipos autorizados para condiciones invernales.

- Portación de elementos de emergencia requeridos.

- Reducción de velocidad.

- Atención permanente a presencia de fauna.

- No abandonar el vehículo ante una inmovilización sin autorización o procedimiento establecido.

Km 100 – Km 120

Peligros: Nieve, viento blanco, deshielo, barro y pendientes.

Este tramo presenta condiciones de mayor complejidad durante el invierno y períodos de precipitaciones.

Los episodios de viento blanco pueden generar una reducción severa de la visibilidad y pérdida de referencias de la traza. Durante el deshielo pueden generarse barro y pérdida de capacidad portante de la superficie.

La combinación de pendientes, nieve, barro y baja visibilidad incrementa significativamente el riesgo de deslizamiento, pérdida de control, vuelco e inmovilización.

Nivel de riesgo: ALTO.

Controles:

- Evaluación de transitabilidad antes del ingreso.

- Monitoreo meteorológico continuo.

- Circulación únicamente con autorización.

- Utilización de vehículos adecuados.

- Reducción de velocidad.

- Prohibición de circulación ante condiciones que superen los parámetros establecidos.

- Comunicación permanente con control de tránsito.

- Plan de contingencia ante inmovilización.

Km 120 – Km 130

Peligros: Nieve, viento blanco, vientos intensos y condiciones de altura.

Durante el período invernal pueden presentarse acumulaciones de nieve y episodios de viento blanco capaces de reducir severamente la visibilidad y dificultar la identificación de la traza del camino.

Los vientos intensos pueden presentarse durante todo el año y generar material particulado en suspensión y condiciones adversas para la circulación.

Las condiciones de altura deben ser consideradas dentro de la planificación de los desplazamientos y de las actividades del personal.

Nivel de riesgo: ALTO durante temporada invernal.

Controles:

- Evaluación meteorológica previa.

- Control de transitabilidad.

- Comunicación permanente.

- Velocidad segura acorde a las condiciones.

- Uso de luces.

- Mantener distancia de seguimiento.

- Suspensión de circulación ante viento blanco o visibilidad insuficiente.

- Aplicación del procedimiento de emergencia ante inmovilización.

4. Controles generales para el recorrido

Antes de iniciar cualquier desplazamiento hacia el Proyecto Minero Vicuña, deberá realizarse una evaluación de las condiciones actuales del camino y de las variables meteorológicas previstas.

Como mínimo, se deberá verificar:

- Estado y transitabilidad de la ruta.

- Condiciones meteorológicas.

- Existencia de precipitaciones o nevadas.

- Presencia de nieve, hielo o barro.

- Estado de cauces y cruces de agua.

- Riesgo de derrumbes y desprendimiento de material.

- Condiciones de visibilidad.

- Intensidad y dirección del viento.

- Restricciones de circulación vigentes.

- Estado general del vehículo.

- Nivel de combustible.

- Sistemas de comunicación.

- Elementos de emergencia.

- Equipamiento para condiciones invernales, cuando corresponda.

- Autorización de ingreso y circulación.

5. Criterio de suspensión del traslado

La circulación deberá ser suspendida o postergada cuando las condiciones del camino o meteorológicas representen un riesgo no controlado para las personas, vehículos o terceros.

Entre las condiciones que deberán generar una reevaluación inmediata se encuentran:

- Viento blanco.

- Visibilidad insuficiente.

- Crecidas o cauces no transitables.

- Derrumbes activos.

- Acumulación de nieve que impida identificar la traza.

- Hielo o barro con pérdida significativa de adherencia.

- Inmovilización de vehículos.

- Alertas meteorológicas.

- Cualquier condición informada por el responsable de tránsito o de operaciones.

La autorización para continuar el desplazamiento deberá quedar sujeta a los criterios y protocolos establecidos por la administración del Proyecto Minero Vicuña.